附件一

项目技术及服务要求

一、项目概况

我院拟对一病区窗帘床帘及轨道制作及安装服务项目进行市场调研。凡具有相关资质，且能够提供符合公告要求的供应商均可参与本项目市场调研。

具体采购内容如下

| 序号 | 采购内容 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 67 | 米 |
| 2 | 窗帘布头 | 67 | 米 |
| 3 | 窗帘绑带 | 19 | 对 |
| 4 | 窗帘轨道 | 33.5 | 米 |
| 5 | 床帘 | 368 | 米 |
| 6 | 床帘布头 | 368 | 米 |
| 7 | 床帘绑带 | 46 | 对 |
| 8 | 床帘轨道 | 180 | 米 |
| 9 | 输液杆 | 46 | 根 |
| 10 | 输液杆U型轨道 | 46 | 套 |

注：1.以上价格均包含制作、安装、调试、配送及税费、人工费等。采购人实际支付费用=单价×实际数量。除了采购人实际支付费用以外，采购人不再支付其他费用。

2.我院实际使用的窗帘及床帘的高度均不会高于2.8米。

3.以上数量仅为预估数量，结算数量以实际安装数量为准。

二、技术和服务要求

1．窗帘布

1.1面料成分：聚酯纤维100%；

1.2甲醛含量：未检出；

1.3可萃取重金属：汞、砷、镉、钴、铬、镍、铅、未检出；

1.4六价铬含量：未检出；

1.5邻苯二甲酸酯：未检出；

1.6含氯苯酚：未检出；

1.7 水洗后扭曲率0%；

1.8 洗涤后外观：①变色4-5级；②起球4-5级；③扭曲：轻微；④结论：洗涤后样品外观令人满意；外观平整度：SA-4级；

1.9 汽蒸尺寸变化率：径向≤0.25%；纬向≤0.3%；

1.10耐酸斑色牢度：4-5级；

1.11酚黄变色牢度：4-5级；

1.12染料迁移性能：醋纤4-5级、棉4-5级、锦纶 4-5级、聚酯4-5级、腈纶 4-5级、羊毛 4-5级；

1.13耐刷洗色牢度4-5级；

1.14断裂强力：径向≥1600N；纬向≥1400N；

1.15耐磨性能≥28000次；

1.16耐海水色牢度：变色4-5级；沾色醋纤4-5级、棉4-5级、锦纶 4-5级、聚酯4-5级、腈纶 4-5级、羊毛 4-5级；

1.17克重≥500g/㎡；

1.18透气性≥220.0mm/s；

1.19静电性能：≥6.0（μC/㎡）；

1.20沾水性：2-3级；

1.21透光率≤9.1%；

1.22抑菌率：①金黄色葡萄球菌≥99%；②大肠杆菌≥99%；③白色念珠菌≥99%；

1.23消臭性能：85.3；

1.24产烟毒性等级：不低于ZA2(GB/T20285-2006 标准洗涤程序水洗 110 次）

2. 窗帘轨道

2.1轨道采用铝合金精密拉制成型，轨道拼接最大长度12m；

2.2合金材料为6063-T5，铝合金材料符合GB5237-2004的标准要求；

2.3单个吊轮承重15kg以上，直轨安全载荷≥25KGS；

2.4壁厚：≧1.5mm；

2.5每米轨道重量在0.30-0.35kg/m，油漆附着力及硬度符合要求；

2.6吊轮滑动顺畅自如，内腔光滑，摩擦系数低，摩擦阻力小，系统运转时产生噪音低，并在导轨倾斜角度≤15度时吊轮能顺畅滑落；

2.7抗拉强度≥160MPa；

2.8延伸强度≥110N/mm2；

2.9断后伸长率≥6％；

3.床帘布

3.1面料成份100%聚酯纤维；

3.2耐光色牢度≥4级（达到GB/T8427-2008）；

3.3耐皂洗色牢度≥3级（达到GB/T3921-2008）；

3.4耐干摩擦色牢度≥3级（达到GB/T3920-2008）；

3.5耐湿摩擦色牢度≥3级（达到GB/T3920-2008）；

3.6甲醛含量：0㎎／㎏；

3.7可分解致癌芳香胺染料0㎎／㎏；

3.8 PH值：≤9.0；

3.9产品符合FZ/T62011.1-2016《国家纺织产品基本安全技术规范》

4.床帘轨道

4.1 医用专用隔帘L型轨道材料：

4.2 采用1.2mm厚度铝合金材料；

4.3 表面处理:氧化；

4.4 横截面宽：30*20*1.2mm；

4.5 一体成型，中间没有断点，不允许拼接；

4.6 采用静音滑轮；

5. 输液杆

5.1输液杆采用内外杆抽拉式，挂钩高度可无级调节，操作灵活、轻松方便；

5.2内、外杆皆采用304不锈钢材质，外杆直径不得小于16mm×0.8㎜、内杆直径不得小于12.7㎜×0.4mm; 内管升降高度500㎜ 、 挂钩尺度160㎜（伸展式）90㎜（弯曲）总长度300㎜-1700㎜。

5.3 升降器上需配备4个可折叠式输液挂钩，挂钩材质为优质不锈钢材料，耐腐蚀；

5.4 手按式升降器，可单手操作，随意调节高度，升降器材质采用高强度塑料坚固耐用；

5.5 输液杆每个吊钩可承重≥5公斤，总承重≥20公斤，若挂二十四小时每个吊钩可承重≥4公斤；

5.6 输液滑车带有自锁装置，当吊杆承重时，滑车会即时锁止在轨道上,从而固定住吊杆的位置，使吊杆不会有滑动；

6.输液杆U型轨道

6.1 医用专用输液轨道输液杆U型轨道材料：

6.2 采用≥1.2mm厚度铝合金材料；

6.3 表面处理:氧化；

6.4 横截面宽：≥30*20*1.2mm；

6.5 一体成型，中间没有断点，不允许拼接；

6.6 滑轮：须为静音滑轮，采用金属挂件（结构长≥5cm宽≥2.5cm），加厚塑胶滑车轮；

三、商务条款

1.交货期：自中标人收到按照书面指令后后5个工作日内制作并安装完毕。

2.支付条款: 货物按照采购人分批下单指令，供应商按采购人每一批次下单指令供货安装完毕后，经验收合格，采购人凭货物验收合格文件及供应商开具的本批次正式发票向供应商支付全款。

3.质量保证期：壹年。

4.我院不保证下单量，本项目中的采购数量为预计采购数量，采购人针对本项目中窗帘、窗帘布头、窗帘绑带、窗帘轨道、床帘、床帘布头、床帘绑带、床帘轨道、输液杆、输液杆U型轨道将分批次下单，最终结算数量以实际下单数量为准。