附件一

被服技术及商务要求

- 采购内容

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 颜色 | 尺寸 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生工作服 (男 冬装) | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长袖长装 | 白色 | S M L XL XXL XXXL | 元/件 |
| 2 | 医生工作服（男 夏装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖长装 | 白色 | S M L XL XXL XXXL | 元/件 |
| 3 | 医生工作服（女 冬装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长袖长装 | 白色 | S M L XL XXL | 元/件 |
| 4 | 医生工作服（女 夏装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖长装 | 白色 | S M L XL XXL | 元/件 |
| 5 | 孕妇装夏(医生） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖长装 | 白色 | S M L XL XXL | 元/件 |
| 6 | 护士服（冬装 套装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长袖长装 | 蓝色 | S M L XL | 元/套 |
| 7 | 护士服（冬装 ） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长袖长装 | 上衣积木花 长裤白色 | S M L XL | 元/件 |
| 8 | 护士服（夏装 套装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖，长裤 | 上衣绿色，长裤白色 | S M L XL | 元/套 |
| 9 | 护士服（夏装 套装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：娃娃领短袖，长裤 | 上衣白色，长裤白色 | S M L XL | 元/套 |
| 10 | 护士服（夏装 套装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖，短裤 | 上衣粉色 短裤粉色 | S M L XL XXL XXXL | 元/套 |
| 11 | 护士毛衣 | 70%腈纶+30%羊毛 - 1.面料成分：70%腈纶+30%羊 - 2.耐起球等级≥3级； - 2.色牢度≥3级； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 藏蓝色加绒 | S M L XL XXL | 元/件 |
| 12 | 孕妇护士服(冬） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长袖长装 | 白色 | M L | 元/件 |
| 13 | 孕妇护士服(夏） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖长装 | 白色 | M L | 元/件 |
| 14 | 护士帽 (冬） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； | 白色 | 均码 | 元/件 |
| 15 | 护士帽（夏） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； | 粉色 | 均码 | 元/件 |
| 16 | 护士鞋 | - 1.面料成分：牛皮革（头层）； - 2.耐折性能：折后割口裂口长度不应大于20.0mm，折后出现新裂纹不应超过3处且单个裂纹长度不应大于5.0mm。同时折后不应出现帮面裂浆、裂面，底墙、帮底或鞋底开胶长度不应大于5.0mm。鞋底不应出现涂色脱落。沿条处不应出现裂纹。气（液）垫不应出现漏气（液）、瘪塌现象； - 3.耐磨性能≤14.0mm； - 4.剥离强度≥40N/cm; | 白色 | 31码至45码 | 元/双 |
| 17 | 急救服 (男 冬装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长袖，长裤 | 深绿色 | S M L XL XXL | 元/套 |
| 18 | 急救服（男 夏装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖，长裤 | 深绿色 | S M L XL XXL | 元/套 |
| 19 | 急救服（女 冬装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长袖，长裤 | 蓝色 | S M L XL | 元/套 |
| 20 | 急救服（女 夏装） | - 1.面料成分：全精梳漂白，涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C25*22.6,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖，长裤 | 蓝色 | S M L XL | 元/套 |
| 21 | 急救棉袄(军大衣） | 1.面料成分：加厚防雨绸 - 2.填充物：长绒棉 - 3.填充物重量≥1.5斤； 4.PH值的范围：4.0-8.5； | 绿色 | 0 | 元/件 |
| 22 | 手术衣（冬） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：后背开缝系带； | 深绿色 | S M L XL | 元/套 |
| 23 | 手术帽 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：绑绳式； | 紫色 | 均码 | 元/件 |
| 24 | 手术帽 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； - 6.款式：绑绳式； | 花色(可选） | 均码 | 元/件 |
| 25 | 头花 | - 1.头花布面料成分：颜色可选，高档绸缎； - 2.固定方式：三卡五星夹/弹力夹； - 3.颜色：颜色可选； - 4.款式：采用编织细网兜； | 花色(可选） | 可按要求定制 | 元/件 |
| 26 | 全包手术衣 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：覆背式； | 绿色\紫色 | 均码 | 元/套 |
| 27 | 洗手衣（冬） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长袖短装+长裤； | 深绿色 | S M L XL | 元/套 |
| 28 | 洗手衣（女 夏装） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C20*20,密度：经向密度≥200根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖短装+长裤； | 紫色 | S M L XL | 元/套 |
| 29 | 洗手衣（男 夏装） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C20*20,密度：经向密度≥200根/10cm,纬向密度≥210根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖短装+长裤； | 紫色 | L XL XXL XXXL | 元/套 |
| 30 | 洗手衣 扣子领 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：短袖短装+长裤； | 紫色 | S M L XL XXL | 元/套 |
| 31 | ICU 内穿衣 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：斜领、后背开缝系带； | 紫色\蓝色\绿色 | S M L XL XXL | 元/套 |
| 32 | 病号服（男 套装） | - 1.面料成分：涤65%棉35%； - 2.单位面积质量（g/㎡）：≥205g/㎡； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； 5.长袖短装+裤子。 | 蓝色条纹健康花； | S M L XL | 元/套 |
| 33 | 病号服（男 套装） | - 1.面料成分：涤65%棉35%； - 2.单位面积质量（g/㎡）：≥205g/㎡； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； 5.长袖短装+裤子。 | 白底蓝条 | S M L XL | 元/套 |
| 34 | 病号服（女 套装） | - 1.面料成分：涤65%棉35%； - 2.单位面积质量（g/㎡）：≥205g/㎡； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； 5.长袖短装+裤子。 | 粉色条纹健康花 | S M L XL | 元/套 |
| 35 | 病号裤 | - 1.面料成分：涤65%棉35%； - 2.单位面积质量（g/㎡）：≥205g/㎡； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； 5.款式：长裤； | 白底粉条 | S M L XL | 元/件 |
| 36 | 隔离服 （男） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：后背开缝系带； | 白色 | S M L XL | 元/套 |
| 37 | 防护服 | - 1.面料成分：100%Polyester聚酯纤维+导电丝 - 2.单位面积质量（g/㎡）：≥110g/㎡； - 3.面料断裂强力（N）：经向≥1000、纬向≥750； - 4.接缝断裂强力（N）：≥240； - 5.耐湿热灭菌性能：≥120次。 | 粉色\蓝色 | S M L XL XXL | 元/套 |
| 38 | 供应室工作服裤 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长装、长裤； | 粉色\蓝色 | S M L XL XXL | 元/套 |
| 39 | - 供应室帽子 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：绑绳式； | 颜色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 40 | 棉被 | 1.填充物：PP棉花/水洗棉； 2.填充物重量≥8斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 白色 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 41 | 棉被 | 1.填充物：PP棉花/水洗棉； 2.填充物重量≥4斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 白色 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 42 | 棉被 | 1.填充物：PP棉花/水洗棉； 2.填充物重量≥2斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 白色 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 43 | 枕芯 | 1.填充物：PP棉花/水洗棉； 2.填充物重量≥1.1斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 白色 | 可按要求定制 | 元/个 |
| 44 | 枕芯 | 1.填充物：PP棉花/水洗棉； 2.填充物重量≥0.8斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 白色 | 可按要求定制 | 元/个 |
| 45 | 枕芯 | 1.填充物：PP棉花/水洗棉； 2.填充物重量≥0.8斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 白色 | 可按要求定制 | 元/个 |
| 46 | 棉垫 | - 1.面料成分：坯布 - 2.填充物：长绒棉 - 3.填充物重量≥2斤； 4.PH值的范围：4.0-8.5； | 白色 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 47 | 床垫（含外拉链外套） | - 1.面料成分：坯布 - 2.填充物：长绒棉 - 3.填充物重量≥1.5斤； 4.PH值的范围：4.0-8.5； | 本白 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 48 | 床罩 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥350根/10cm,纬向密度≥230根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：两头线筋，适合我院普通病床； | 紫色碎花 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 49 | 大床罩 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥350根/10cm,纬向密度≥230根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：两头线筋，适合我院大号病床； | 紫色碎花 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 50 | 床罩（两边带有口袋和固定条） | - 1.面料成分：涤50%棉50%； - 2.线密度：经纱 R18.6 纬纱 R18.4； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.4∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：200**82*18cm,两侧边带有口袋和固定条。 | 浅蓝色 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 51 | 空调被（输液被） | - 1.填充物：羽丝绒 - 2.填充物重量≥1.8斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 白底风格云朵儿 紫条纹包边 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 52 | 空调被 | - 1.填充物：羽丝绒 - 2.填充物重量≥2斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 53 | 空调被 | - 1.填充物：羽丝绒 - 2.填充物重量≥3斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 54 | 空调被 | - 1.填充物：羽丝绒 - 2.填充物重量≥6斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/床 |
| 55 | 诊床罩（门诊） | - 1.面料成分：涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：垂下折波浪围圈，适合我院大号病床； | 绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 56 | 诊床罩（门诊） | - 1.面料成分：涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：垂下折波浪围圈，适合我院小号病床； | 绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 57 | 带孔床罩 | - 1.面料成分：涤65%棉35%； - 2.纱支：JT/C45/2*21S,密度：经向密度≥538根/10cm,纬向密度≥270根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：四角车线筋，两头有一根宽扁线筋固定； | 绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 58 | 诊床罩 | - 1.面料成分：涤50%棉50%； - 2.线密度：经纱 R18.6 纬纱 R18.4； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.4∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：200**82*18cm,四角线筋。 | 蓝色缎条 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 59 | 枕套（病房） | - 1.面料成分：涤50%棉50%； - 2.线密度：经纱 R18.6 纬纱 R18.4； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.4∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：70*45cm,距宽度方向一端10cm处开口，并重叠15cm。 | 蓝色缎条 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 60 | 被套 | - 1.面料成分：涤50%棉50%； - 2.线密度：经纱 R18.6 纬纱 R18.4； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.4∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：150*200cm,加放缩水制作，两侧车暗线，一端开口110∽130cm，打4组绑绳。 | 蓝色缎条 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 61 | 床单 | - 1.面料成分：涤50%棉50%； - 2.线密度：经纱 R18.6 纬纱 R18.4； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.4∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：160*250cm,按病房床垫尺寸及棉絮厚度，加放缩水制作。 | 蓝色缎条 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 62 | 草席 | - 1.面料成分：蔺草编织； 2.工艺要求：使用尺寸：200*90cm,按要求定制 | 原色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 63 | 床单（病房） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C40*40,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥220根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：160*250cm,按病房床垫尺寸及棉絮厚度，加放缩水制作。 | 白底粉色小碎花 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 64 | 被套（病房） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C40*40,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥220根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：150*200cm,加放缩水制作，两侧车暗线，一端开口110∽130cm，打4组绑绳。 | 白底粉色小碎花 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 65 | 枕套（病房） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C40*40,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥220根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：70*45cm,距宽度方向一端10cm处开口，并重叠15cm。 | 白底粉色小碎花 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 66 | 枕套（病房） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥330根/10cm,纬向密度≥235根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：70*45cm,距宽度方向一端10cm处开口，并重叠15cm。 | 紫色碎花 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 67 | 床单（病房） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥330根/10cm,纬向密度≥235根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：160*250cm,按病房床垫尺寸及棉絮厚度，加放缩水制作。 | 紫色碎花 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 68 | 被套（病房） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥330根/10cm,纬向密度≥235根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：150*200cm,加放缩水制作，两侧车暗线，一端开口110∽130cm，打4组绑绳。 | 紫色碎花 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 69 | 值班室被套 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：150*200cm,加放缩水制作，两侧车暗线，一端开口110∽130cm，打4组绑绳。 | 白底绿条纹 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 70 | 值班室床单 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：160*250cm,按病房床垫尺寸及棉絮厚度，加放缩水制作。 | 白底绿条纹 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 71 | 值班室枕套 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：70*45cm,距宽度方向一端10cm处开口，并重叠15cm。 | 白底绿条纹 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 72 | 值班室被套（三件套） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：枕套：70*45cm,床单：160*250cm，被套：150*200cm； | 白底绿条纹 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 73 | 枕套（康复） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥330根/10cm,纬向密度≥235根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：35*55cm,距宽度方向一端8cm处开口，并重叠15cm。 | 白底深蓝色花饰 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 74 | 小枕芯 | 1.填充物：PP棉/珍珠棉/水洗棉； 2.填充物重量≥0.8斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 白色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 75 | 大枕芯 | 1.填充物：PP棉/珍珠棉/水洗棉； 2.填充物重量≥1.1斤； 3.PH值的范围：4.0-8.5； | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 76 | 小枕套 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥330根/10cm,纬向密度≥235根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：35*55cm,距宽度方向一端8cm处开口，并重叠15cm。 | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 77 | 手术室中单 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：120*170cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 78 | 中单 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：180*110cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 79 | 大单 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：200*180cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 80 | 治疗巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：50*50cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 81 | 治疗巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：70*70cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 82 | 治疗巾( 单层 ) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：60*80cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 83 | 治疗巾( 单层 ) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：80*120cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 84 | 手术室治疗巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：70*60cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 85 | 孔巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：45*45cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 86 | 孔巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：80*50cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 87 | 孔巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：80*60cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 88 | 孔巾( 单层 ) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：100*70cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 89 | 包布( 双层 ) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：50*50cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 90 | 包布( 双层 ) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：60*60cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 91 | 包布( 双层 ) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：70*70cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 92 | 包布( 双层 ) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：90*90cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 93 | 包布( 双层 ) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：110*110cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 94 | 大包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：220*180cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 95 | 大包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：200*160cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 96 | 绿色双层包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：100*100cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 97 | 手术室双层大包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：180*200cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 98 | 手术室双层大包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：120*120cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 99 | 手术室双层大包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：160*180cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 100 | 单层包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：82*88cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 101 | 双层包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：85*88cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 102 | 双层包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：70*70cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 103 | 单层包布 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：80*70cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 104 | 单层包布（含缝制，印字） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：120*120cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 105 | 双层包布（含缝制，印字） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：150*150cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 106 | 剖腹单 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：320*320cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 107 | 洞巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：99*146cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 108 | 双层洞巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：100*150cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 109 | 单层铺巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：90*90cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 110 | 洞巾（含缝制，印字）(大 6个孔) | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：350*210cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色（含魔术贴） | 可按要求定制 | 元/件 |
| 111 | 擦手巾 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：22*48.5cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 112 | 氧气桶套 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：150*75cm。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 113 | 器械套 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：35*26cm。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 114 | 器械槽 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：35*26cm。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 115 | 影像科腹部绑带 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：30*130cm,保证四方平整，无纬斜，无褶皱，洗后两面能对齐，四边压双线。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 116 | 影像科三层治疗袋 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：25*30cm。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 117 | 双层脚套 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：73.5*72.5cm。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 118 | 约束带 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：20*50cm。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 119 | 护膝约束带 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：35*50cm。 | 深绿色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 120 | 膝关节带 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：150*450cm。 | 蓝色 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 121 | 麻布袋 | - 1.面料成分：坯布，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：21*29cm。 | 坯布 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 122 | 麻布袋 | - 1.面料成分：坯布，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：9*12cm。 | 坯布 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 123 | 仪器管路罩（含缝制费） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：25*220∽350cm, | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/平方米 |
| 124 | 仪器罩（含缝制费） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：53.5*45*150cm, | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/平方米 |
| 125 | 一次性无纺布袋 | 1.面料成分：PET纤维； 2.PH值的范围：4.0-8.5； 3.工艺要求：使用尺寸：53*60cm, | 白色 | 可按要求定制 | 元/个 |
| 126 | 一次性无纺布袋（带拉绳） | 1.面料成分：PET纤维； 2.PH值的范围：4.0-8.5； 3.工艺要求：使用尺寸：7*9cm, | 白色 | 可按要求定制 | 元/个 |
| 127 | 半裙 | 1.面料成分：100%聚酯纤维； 2.PH值的范围：4.0-8.5； 3.按要求定制； | 藏青色/蓝色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 128 | 羽绒服 | 1.面料成分：呢料纤维 - 2.填充物：白色鸭绒 - 3.填充物重量≥0.5斤； 4.PH值的范围：4.0-8.5； | 红色/藏青色/粉色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 129 | 毛呢外套 | 1.面料成分：呢料纤维； 2.PH值的范围：4.0-8.5； 3.按要求定制； | 藏青色/蓝色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 130 | 布药袋 | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：22*29cm, | 墨绿色 | 可按要求定制 | 元/个 |
| 131 | 开边裤 | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C40*40,密度：经向密度≥500根/10cm,纬向密度≥220根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.款式：长裤 | 白底蓝天竖纹 | 可按要求定制 | 元/条 |
| 132 | 床上用品三件套（高干病房） | - 1.面料成分：棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：枕套：70*45cm,床单：160*250cm，被套：150*200cm； | 兰花细条白底 | 可按要求定制 | 元/套 |
| 133 | 枣红长袖洗手衣裤 西装领 | - 1.面料成分：蓝色条纹健康花、蓝白条纹，涤65%棉35%； - 2.单位面积质量（g/㎡）：≥205g/㎡； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； 5.长袖短装+裤子。 | 枣红 西装领 | 可按要求定制 | 元/套 |
| 134 | 魔术贴垃圾袋（大号） | - 1.面料成分：纱卡，棉100%； - 2.纱支：C21*21,密度：经向密度≥440根/10cm,纬向密度≥240根/10cm； - 3.色牢度≥3级； - 4.PH值范围：4.0-8.5； - 5.水洗尺寸变化率：径向 -5∽+1.0, 纬向 -0.3∽+1.0； 6.工艺要求：使用尺寸：43*43*62cm, | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/个 |
| 135 | 被套 | 涤50%棉50%；CVC30*30，133*76 | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 136 | 枕套 | 涤50%棉50%；CVC30*30，133*76 | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |
| 137 | 床单 | 涤50%棉50%；CVC30*30，133*76 | 花色可选 | 可按要求定制 | 元/件 |

二、具体技术要求

1.1.1、供应商按各明细单价报价，所有报价均包含材料费、人工费、运输费、搬运费、配送费、税费等。

1.1.2、根据采购人对各产品的数量要求进行供货，最终采购数量以采购人实际需求为准。

1.2 供应商须根据采购人要求在布类上免费加印单位名称、LOGO和科室名称等。所做标记可耐高温水洗和消毒。

1.3 供应商根据下单要求，按时按量完成被服的供应，并送货到各科室指定位置。

- 1.4 供应商可提供咨询、包含设计、样品制作等。

- 1.5对于一些紧急订单需求，可以配合加紧供应。

- 1.6 供应商提供的货物须是生产厂家原装、全新的产品，有合法的销售渠道，产品符合中华人民共和国国家标准及相应的行业标准。

2.验收标准：到货后，双方共同开箱验货，在检查货物名称、规格、型号、材质、标记情况等均符合合同要求后，由供应商负责装卸，采购人负责验收。验收标准以采购合同及附件约定质量标准为准。验收合格后，由供应商送货人员与采购人指定收货人员共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格的产品，采购人指定收货人员拒收或退货，供应商负责退换货并承担因此增加的费用。双方签字确认前，该批货物的损毁、灭失风险由供应商承担，采购人验收合格、签字确认后风险由采购人承担。采购人指定库房人员仅对产品的尺寸、规格、型号、材质、数量进行验收，如采购人发现产品有其他问题，供应商须按照本合同条款第九条规定执行。供应商应于每月20日前提供当月全部供货清单给采购人后勤管理科指定人员，以做核对。

3.售后服务及质保期

货物保质期自货物验收之日起一年，保质期内，供应商对交付的产品出现不符合质量标准的（如：衣服缝制错位、不顺直、不对称、明显弯曲，缝口不牢固，易脱线，有明显破损，拉链损坏，无法自行清除的污渍）实行“三包”，即免费包修，免费包换，免费包退。由此产生的一切费用，由供应商承担。

4.违约责任

供应商收到采购人要求供货通知后未能在规定时间供货且超过规定时间10天未送货到采购人指定地点，采购人有权按该批货物总价的90%支付款项，供应商延期交货超过20天，采购人有权解除本合同。

供应商供货产品质量未达到采购人要求，采购人有权拒收；采购人书面提出质量问题整改通知后五个工作日内供应商仍无执行改进措施，或者合同期内采购人三次书面提出质量问题整改通知，采购人有权单方面终止本合同且不承担违约责任，并可另行发包，因此情况造成采购人增加支出的费用，由供应商承担。

由于供应商责任造成采购人损失，由供应商负责全部赔偿；如果因供应商产品质量、知识产权导致采购人收到第三方的追索、起诉，供应商无条件承担全部的法律责任。

供应商在合同期内不得单方面终止合同，否则采购人有权没收供应商履约保证金。如因不可抗力原因，致使双方中的一方不能履行合同规定，双方可协商解决。

5.不可抗力

因不可抗力造成的违约，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，并在随后取得有关主管机构证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或者其他任何无法预见、避免、控制的事件。

三、商务条件

1.  交付地点：采购人指定地点

- 2.  交付时间：采购人下达纸质订单需求后30天送达

- 3.  交付条件：验收合格

4、支付方式：以每次实际采购数量及正式发票，按月结算