附件一

项目内容及技术商务要求

一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动密闭煎药机 | 2 | 台 | 见附件一第二点 |
| 2 | 液体打包机 | 2 | 台 |  |

二、全自动密闭煎药机技术要求

1.电源电压：AC220V;

2.总额定功率：不大于5000W;

3.尺寸大小：长度不大于80cm，宽度不大于80cm，高度不大于150cm;

4.全自动密封煎药机容量不小于30L；

5.符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%；

6.可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议（联网选配）；

7.符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗;

8.采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置;

9.具有“先煎后下”提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能;

10.采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离;

11.锅体材质为不锈钢材质，内置不锈钢二煎储药罐，锅盖为保温平锅盖，挤压罩为无孔旋转挤压装置;

12.具有防温度过高和防干烧功能;

13.具有数控煎药计时、定时功能，控制精度高;

14.具有自动加热调节功能，文火、武火自动转换;

15.具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合;

16.具有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境;

17.具有自动升温灭菌功能;

18.具有可配备单体包装机拓展功能。

二、液体打包机技术要求

1.电源电压：AC220V

2.总额定功率：不大于5000W

3.尺寸大小：长度不大于80cm，宽度不大于80cm，高度不大于150cm;

4.可支持通讯协议自动设置及实现煎药包装单据传输等通讯协议（联网选配）；

5.具有自动包装功能。

6.具有定时设定控制功能，

7.具有包装量自动显示功能。

8.具有封合温度数字化控制功能，可设定自动恒定。

9.储药锅具有大功率加热浓缩功能，加热功率最大值不超过5000W

，具有加热煎煮、大、中、小等不同的火候调节转换功能。

10.具有防干烧功能。

11.包装量为不小于180ML, 该设备可升级为无极变量可调包装。

12.包装平均速度不小于8袋/分钟。

13.可与多台抽出机连接

三、商务要求

1.  交货期：自供应商收到书面安装通知后后15个工作日内供货并安装完毕。

2.  支付条款: 采购人凭货物验收合格文件及供应商开具的正式发票向供应商支付90%货款，剩余10%货款安装完成一年后支付。

3.  质量保证期：壹年。

附件二

一、有效期内营业执照复印件（三证合一）

二、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件

（一）法定代表人的有效身份证明复印件

（二）委托代理人的有效身份证明复印件

三、若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①报价人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。

四、法定代表人授权委托书原件

(委托代理人是法定代表人的无需提供)

福建中医药大学附属第三人民医院：

兹委托      （身份证号码：                       ）全权代表我单位参加福建中医药大学附属第三人民医院2024年中药房全自动密闭煎药机和液体打包机采购项目的市场调研，全权代表我方处理本次市场调研过程的一切事宜，包括但不限于报价、澄清、声明等。被授权人      在本次市场调研过程中所签署的一切文件，我方均予以认可并对此承担责任。

授权有效期自委托时间起90天内有效。

委托单位（盖章）：

法定代表人：

法定代表人联系电话：

被授权代表人：

被授权代表人联系电话：

委托时间：       年  月  日

五、三年内无违法记录书面声明

致福建中医药大学附属第三人民医院：

参加本次市场调研前三年内，我方在经营活动中没有违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明！

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日

六、方案书

（一）报价文件

报价一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动密闭煎药机 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 液体打包机 | 2 | 台 |  |  |

注：1.以上报价均已包含税费，交通费，装修费、搬运费、人工费、人工费、安装费、调试费；

2.本次报价有效期180天。

七、服务承诺书

致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次市场调研文件附件一中的技术要求与商务要求所约定的条件向贵单位提供相应货物及服务，除所报价格外不再收取其他费用。

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日